<용어체크>

EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

다이나믹 라우팅 프로토콜의 한 종류이며, Cisco Router 전용 라우팅 프로토콜이며 224.0.0.10의 멀티캐스트 주소를 사용한다. Classless Routing Protocol이기 때문에 서브넷 마스크, VLSM 지원하고, Partial Update 방식을 사용한다. 이 방식은 주기적인 업데이트 하지 않고, 경로 정보가 변화될 경우에만 업데이트를 실시한다.

Neighbor Table

EIGRP는 반드시 이웃하는 라우터와 인접성을 맺어야 토폴로지 테이블 교환을 비롯한 여러 정보들을 교환할 수 있다. 현재 라우터가 어떤 라우터들과 Neighbor를 맺었는지 볼 수 있는 테이블이며, EIGRP의 설정이 끊어지거나 설정을 했는데도 데이터를 주고받을 수 없다면 이 테이블을 가장 먼저 확인하여 Neighbor 관계가 정상적으로 등록되어 있는지 터 확인한다.

AS Number

네트워크의 관리 범위를 계층적으로 체계화하고 단위별로 라우팅 정보를 효율적으로 관리 하기 위하여 AS 번호 체계가 도입되어 사용되고 있음. AS 번호를 ISP에서 사용하기 위해서는 할당받아야 한다.

<학습내용>

EIGRP의 개념

AS Number의 개념

EIGRP를 활용한 Full-Routing

<학습목표>

EIGRP의 개념에 관하여 설명할 수 있다.

AS Number의 개념에 관하여 설명할 수 있다.

EIGRP를 활용하여 Full-Routing을 구성할 수 있다.

Q. EIGRP는 Cisco 전용 라우팅 프로토콜이라고 들었는데 무슨 뜻인가요?

: EIGRP는 우수한 성능을 가진 라우팅 프로토콜입니다. 그런데 질문과 같이 EIGRP는 모든 라우터에서 사용할 수 있는 라우팅 프로토콜이 아닙니다. 즉, EIGRP를 사용하고자 한다면 네트워크를 구성하는 라우터가 Cisco 회사에서 만든 라우터를 사용해야지만 EIGRP를 사용하여 라우팅을 구성할 수가 있다는 의미입니다. 그런데 네트워크를 구성할 때 Cisco 회사의 라우터만을 사용하여 구성할 수도 있지만, 다른 회사의 라우터를 사용할 수도 있습니다. 이러한 경우에는 EIGR는 사용하지 못하고 RIP, Static을 사용하여야 하는데 이 라우팅 프로토콜은 대규모 네트워크에서는 사용하지 않습니다. 그래서 안타깝지만 여러 장점이 있음에도 불구하고 많이 사용되는 라우팅 프로토콜은 아닙니다.